K+C Arbah

المؤشرات الرقمية لموضع مكنات التفريز والمخارط

تستخدم أيضا للمثاقب والجلاخات

- وظائف مريحة لتشغيل مكنات التفريز والمخارط

- مجال واسع للوظائف يمكن من الاستعمال المتعدد

- مساطر زجاجية دقيقة جدا بفضل القياسات بواسطة الليزر

- مساطر قياس مغنطيسية تخييرية مع نقطة اسناد متحركة

- طقم كامل مع اجزاء التركيب ( ذراع دوار ، كوس للتركيب الخ )

أسعار جذابة واستعمال واسع

أهم المواصفات الرقمية لمؤشرات الموضع K+C

جهاز العرض

- لوحة مفاتيح من الرقاقة المعدنية مقاومة للتلوث والتأثيرات الكيماوية

- قميص ألوميني متين مطلي بلكر مقاوم للخدش

- اغلاق محكم للقميص مقاوم لظروف الورشة القاسية

- الحماية من الفلطية الزائدة تضمن العمل الصحيح

- امكانية وصل فراجير قياس

نظام قياس التنقل

- مساطر زجاجية للقياس عالية النوعية مع قدرة تبيين 5μ / 1μ

- دقة عالية في القراءة بفضل القياس بواسطة الليزر

- قميص ألوميني متين مع حشية شفوية مضاعفة

- مزلقة الرأس المدبب للقراءة على خمس محملات كريات ويتم امتصاص الفرق في الاستقامة بين مسطرة القياس والقطعة المنزلفة للآلة

- المقاومة ضد الارتجاج

- كبل لنقل البيانات مزود بغلاف واق

- امكانية التحرك تصل الى 3.000 مم

شرح للوظائف

| K+ C ARBAH النوع |  | M* | L** |
| --- | --- | --- | --- |
| عدد المحاور | 3+1 محور |  |  |
| القدرة على التبيين |  | 1μ(5μ) | 5μ(1μ) |
| السرعة الثابتة |  |  |  |
| الفصل الاوتوماتيكي لسحب التيار في وقت عدم العمل (الضبط من 1 -60 دقيقة) |  |  |  |
| الوظائف الأساسية | تحديد نقطة الصفر لجميع المحاور |  |  |
|  | تحديد المركز (1/2 من القيمة) |  |  |
|  | القراءة بالمم /انش |  |  |
|  | ادخال الاحداثيات |  |  |
|  | المطلقة / المتصاعدة |  |  |
|  | ذاكرة البيانات عند عدم التغذية (20سنة) |  |  |
|  | ذاكرة 200 وضعية تصحيحية للأدوات |  |  |
|  | ذاكرة نقاط الاسناد لكل محور |  |  |
| وظائف الحساب المتكاملة |  |  |  |
| حساب التباعد بين الثقوب المتوضعة على الدائرة وسلاسل الثقوب المتوضعة خطيا |  |  |  |
| تصنيع الخطوط المنحنية |  |  |  |
| حساب التقلص |  |  |  |
| التعويض الحراري |  |  |  |
| وظائف الاشعاع | الاشعاع العادي |  |  |
|  | التعويض الاشعاعي للأداة |  |  |
| التصحيح الخطي وغير الخطي للأخطاء |  |  |  |
| ترقيم المحور Z1و Z |  |  |  |
| توصيلة /سطح بيني |  | RS232/RS485 | RS232/RS485 |
| امكانية التوصيل لجميع المحاور أجهزة كشف قياسية خطية أو دورانية |  |  |  |
| قياس التحرك أيضا عند فصل الجهاز (!) |  |  |  |
| اربعة نواقل خيارية قابلة للبرمجة لنظام الفصل الأوتوماتيكي |  |  |  |
| التكيف الأوتوماتيكي لفلطية التغذية ، AC 110-230V |  |  |  |

*) لمكنات التفريز والمثاقب والجلاخات للمسطحات**     ) للمخارط وجلاخات المحاور